变更历史

| 时间 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2024-8-2 | V0.0.1 | 初始版本 |
| 2024-9-9 | V0.0.3 | - 0x27命令中，增加获取充电仓的蓝牙地址的功能 - 增加5.12，支持提示音的设置 |
| 2024-9-11 | V0.0.4 | - 更新5.7，查找耳机，收到开始的命令后，耳机持续的响铃，收到停止的命令后，耳机停止响铃。 - 更新5.5，增加获取查找耳机的状态 - 更新5.6，增加上报查找耳机的状态 - 更新5.12，增加设置提示音的音量 - 更新5.5，增加获取提示音的音量 |
| 2024-9-12 | V0.0.5 | - 增加5.13，支持设置高音质解码 - 更新5.5，增加获取高音质解码的状态 |
| 2024-9-13 | V0.0.6 | - 更新5.5，增加0x1A获取已连接设备的信息 - 更新5.6，增加0x1A上报已连接设备的信息 - 增加6，APP配对的流程描述 |
| 2024-9-14 | V0.0.7 | - 去掉5.8，设备蓝牙名设置 |
| 2024-10-11 | V0.0.8 | - 更新5.10，增加断开设备的指令 |
| 2024-10-12 | V0.0.9 | - 更新5.10，增加告诉耳机当前APP连接的手机的经典蓝牙地址 |
| 2024-10-15 | V0.0.10 | - 更新5.5，增加获取耳机是否在仓的状态 - 更新5.6，增加上报耳机是否在仓的状态 |
| 2025-02-20 | V0.0.11 | - 更新5.5，增加获取anc风噪检测功能的状态 - 增加5.14，支持开关anc风噪检测功能 |
| 2025-8-25 | v0.0.12 | - 更新5.2 0x22：按键设置新增AI 录音选项 - 更新5.6 0x28：设备端上报设备信息 新增0x1B 用户通过耳机触发录音 |
| 2025-9-25 | v0.0.13 | - 新增5.15 0x36：AI录音开启关闭状态通知耳机 |
| 2025-12-12 | v0.0.14 | - 新增5.16 0x37：自定义EQ设置 - 更新5.5 0x27：增加Type 0x96获取自定义EQ配置 - 更新5.6 0x28：增加Type 0x96上报自定义EQ配置变化 |

1   文档目标

本协议定义了 APP 端和蓝牙耳机设备端之间的协议传输格式和规范， APP 端和设备端根据该协议文档进行开发对接。

2   字节序

文中的多字节字段，如无特殊说明，在传输中均采用小端格式进行传输。

3   指令格式

| Header | Payload |
| --- | --- |
| 5Byte | 0~N Byte |

Header 格式如下：

| 字节序 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | Bit0 ~ Bit3: Seq Num ，由 0 到 15 顺序递增，用于 APP 和设备各自做命令计数，检查是否有丢包 Bit4 ~ Bit6:暂时保留，填 0 Bit7:数据加密指示。0：不加密，1：加密 |
| 1 | Cmd ，表示当前是哪条命令，如果该命令的类型 为 Request 的，回复 Response 时的 Cmd 需和 Request 的 Cmd 保持一致 |
| 2 | Cmd Type ，命令的类型，取值为： 1 ：Request 2 ：Response 3 ：Notify（主动上报数据，不需要对端回复） |
| 3 | Bit0 ~ Bit3: Frame Seq，帧序号，取值 0~15 ，从 0 开始计数。 Bit4 ~ Bit7:Total Frame，总的帧数，取值 0~15， 实际的总帧数等于（Bit4~Bit7）的值加 1。 当数据长度太长需要拆包发送时，可根据该字节 确定总的有多少帧数据以及当前是第几帧数据， 若无需拆包，该字节为 0 |
| 4 | Frame Length ，表示当前帧的数据长度，即 Payload 的长度 |

4   TLV 格式说明

TLV 是Type，Length 和 Value 的缩写，一个基本的数据元包括这三个域。Type 唯一标识该数据元，Length 是 Value 域的长度，Value 是数据本身。说明如下表：

| 字节序 | 命名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Type | 占一个字节，表示类型 |
| 1 | Length | 占一个字节，表示数据的长 度 |
| 2 ~ N | Value | 占 N 个字节，数据内容 |

当命令包含有多组功能集时，Payload 通常使用 TLV 格式（注：并不是所有命令的 Payload 都需要采用 TLV 数 据格式），TLV 指令组可以组合进行使用（Type1+Length1+Value1+Type2+Length2+Value2+ ……）。

如果手机端发 起的命令数据格式为 TLV 格式，设备端也必须使用TLV 格式回复，并且 Type 保持一致。

5   指令集

5.1 0x20: EQ音效设置

APP发送指令如下APP发送指令如下

| cmd | cmd type | length | payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | request | 1 | 0~7 | 共8种不同的音效 0=经典，1=爵士，2=电子，3=流行，4=古典，5=摇滚，6=低音增强，7=高音增强 |

耳机应答如下

| cmd | cmd type | length | payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | response | 1 | 0~1 | 0=成功，1=失败 |

5.2  0x22：按键设置

0x22 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0~N | 左耳短按功能设置 |
| 0x02 | 1 | 0~N | 右耳短按功能设置 |
| 0x03 | 1 | 0~N | 左耳双击功能设置 |
| 0x04 | 1 | 0~N | 右耳双击功能设置 |
| 0x05 | 1 | 0~N | 左耳三击功能设置 |
| 0x06 | 1 | 0~N | 右耳三击功能设置 |
| 0x07 | 1 | 0~N | 左耳长按功能设置 |
| 0x08 | 1 | 0~N | 右耳长按功能设置 |

| 按键功能值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无作用 |
| 1 | 回拨电话 |
| 2 | 语音助手 |
| 3 | 上一曲 |
| 4 | 下一曲 |
| 5 | 音量加 |
| 6 | 音量减 |
| 7 | 播放暂停 |
| 8 | 开关游戏模式 |
| 9 | 开关降噪 |
| 0x0C | AI 录音(对话录音) |
| 0x0D | AI 录音(畅聊录音) |
| 0x0E | AI 录音(现场录音) |

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |
| 0x02 | 1 | 0x00 或 0x01 |  |
| 0x03 | 1 | 0x00 或 0x01 |  |
| 0x04 | 1 | 0x00 或 0x01 |  |
| 0x05 | 1 | 0x00 或 0x01 |  |
| 0x06 | 1 | 0x00 或 0x01 |  |
| 0x07 | 1 | 0x00 或 0x01 |  |
| 0x08 | 1 | 0x00 或 0x01 |  |

5.3  0x24：设备端恢复出厂设置

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | Request | 0 | 无 |  |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | Response | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

5.4  0x25：游戏模式设置

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x25 | Request | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：普通模式 0x01：游戏模式 |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x25 | Response | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

5.5  0x27：获取设备信息

0x27 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0 | 无 | 获取设备电量 |
| 0x02 | 0 | 无 | 获取固件版本 |
| 0x03 | 0 | 无 | 获取蓝牙名称 |
| 0x04 | 0 | 无 | 获取当前 EQ 配置 |
| 0x05 | 0 | 无 | 获取按键配置 |
| 0x08 | 0 | 无 | 获取游戏模式的状态 |
| 0x0A | 0 | 无 | 获取提示音的信息 |
| 0x0C | 0 | 无 | 获取当前 ANC 模式 |
| 0x0D | 0 | 无 | 获取是否支持 TWS 功能 |
| 0x0E | 0 | 无 | 获取 TWS 连接状态 |
| 0x10 | 0 | 无 | 获取当前固件的 CRC 值 |
| 0x16 | 0 | 无 | 获取当前 APP 连接的是左耳还是右耳 |
| 0x18 | 0 | 无 | 获取空间音效开关状态 |
| 0x19 | 0 | 无 | 获取 1 拖 2 开关状态 |
| 0x1A | 0 | 无 | 获取已连接的手机相关信息 |
| 0x8F | 0 | 无 | 获取高音质解码的状态 |
| 0x90 | 0 | 无 | 获取充电仓的蓝牙地址 |
| 0x91 | 0 | 无 | 获取ANC的降噪深度 |
| 0x92 | 0 | 无 | 获取查找耳机左耳的状态 |
| 0x93 | 0 | 无 | 获取查找耳机右耳的状态 |
| 0x94 | 0 | 无 | 获取耳机是否在仓的状态 |
| 0x95 | 0 | 无 | 获取anc风噪检测功能的状态 |
| 0x96 | 0 | 无 | 获取自定义EQ配置 |
| 0xFE | 0 | 无 | 获取设备支持的能力 |
| 0xFF | 0 | 无 | 获取一次可传输的最大包长度（Header+Payload） 根据该长度决定是否需要拆包。连接上耳机后，第一个数据包需要发这个。切记！ |

0x27 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | N |  | byte0：左耳电量 byte1：右耳电量 byte2：充电仓电量 电量值为0~100 |
| 0x02 | 4 |  | 返回固件版本 |
| 0x03 | N | 字符串 | 返回当前连接的蓝牙名称 |
| 0x04 | 1 |  | 返回当前 EQ 配置 |
| 0x05 |  | TLV格式 | 返回按键设置，参考上文5.3指令request时的payload格式 |
| 0x08 | 1 |  | 返回游戏模式的状态 |
| 0x0A | 2 |  | byte0：返回当前提示音类型，是中文、英文还是tone byte1：返回提示音的音量 |
| 0x0C | 1 | 0~2 | 返回当前 ANC 模式 |
| 0x0D | 1 | 0~1 | 0=不支持TWS功能，1=支持TWS功能 |
| 0x0E | 1 | 0~1 | 返回TWS连接状态，0=未连接，1=已连接 |
| 0x10 | 4 |  | 返回固件对应的CRC值 |
| 0x16 | 1 | 0~1 | 返回当前和APP连接是左耳还是右耳，0=左，1=右 |
| 0x18 | 1 | 0~1 | 返回空间音效开关状态，0=关，1=开 |
| 0x19 | 1 | 0~1 | 返回 1 拖 2 开关状态，0=关，1=开 |
| 0x1A | N |  | 返回已连接手机的相关信息： 已连接的手机总个数（1B） + 连接信息总长度Len[i]（1B） +蓝牙地址[i] （6B） + 音乐解码类型[i]（1B） + 蓝牙名称[i] （Len - 6 - 1B） 蓝牙地址：实际的蓝牙地址每个字节异或上0xAD 音乐解码类型：1=SBC，2=AAC，3=LDAC |
| 0x8F | 1 | 0~1 | 返回高音质解码的状态，0=关，1=开 |
| 0x90 | 6 |  | 返回充电仓的蓝牙地址 |
| 0x91 | 1 | 0~2 | 返回ANC的降噪深度，0=深，1=中，2=浅 |
| 0x92 | 1 |  | 返回查找耳机左耳的状态，0=停止，1=正在查找，0xff=状态未知，比如连接断开了或者关机 |
| 0x93 | 1 |  | 返回查找耳机右耳的状态，0=停止，1=正在查找，0xff=状态未知，比如连接断开了或者关机 |
| 0x94 | 1 |  | 返回耳机是否在仓的状态，0=左右耳都不在仓，1=左耳在仓，2=右耳在仓，3=左右耳都在仓 |
| 0x95 | 1 | 0~1 | 返回anc风噪检测功能的状态，0=关，1=开 |
| 0x96 | 3n | FC(2B) + Gain(1B) 循环 | 上报自定义EQ配置变化 |
| 0xFE | 2 |  | 返回设备支持的能力，0=不支持，1=支持 bit0：是否支持TWS功能 bit1：是否支持空间音频功能 bit2：是否支持1拖2功能 bit3：是否支持ANC功能 bit4：是否支持语音识别功能 bit5：是否支持动态低音 bit6：是否支持ANC风噪检测功能 bit7~bit15：保留 |
| 0xFF | 1 |  | 返回一次传输的最大数据长度 |

5.6  0x28：设备端上报设备信息

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | N |  | 上报设备电量 Byte0：左耳电量 Byte1 ：右耳电量（可选） Byte2 ：充电仓电量（可选） |
| 0x04 | 1 |  | 上报 EQ 设置 |
| 0x08 | 1 | 0x00 或 0x01 | 上报游戏模式状态 |
| 0x0C | 1 | 0~2 | 上报 ANC 模式 |
| 0x0E | 1 | 0x00 或 0x01 | 上报 TWS 连接状态 |
| 0x16 | 1 | 0x00 或 0x01 | 上报当前和 APP 连接的是左耳 还是右耳 |
| 0x18 | 1 | 0x00 或 0x01 | 上报当前空间音效开关 |
| 0x19 | 1 | 0x00 或 0x01 | 上报当前 1 拖 2 开关状态 |
| 0x1A | N |  | 上报已连接手机的相关信息： 已连接的手机总个数（1B） + 连接信息总长度Len[i]（1B） +蓝牙地址[i] （6B） + 音乐解码类型[i]（1B） + 蓝牙名称[i] （Len - 6 - 1B） 蓝牙地址：实际的蓝牙地址每个字节异或上0xAD 音乐解码类型：1=SBC，2=AAC，3=LDAC |
| 0x92 | 1 |  | 上报查找耳机左耳的状态，0=停止，1=正在查找 |
| 0x93 | 1 |  | 上报查找耳机右耳的状态，0=停止，1=正在查找 |
| 0x94 | 1 |  | 上报耳机是否在仓的状态，0=左右耳都不在仓，1=左耳在仓，2=右耳在仓，3=左右耳都在仓 |
| 0x1B | 1 | 0X01 ~ 0X03 | 上报用户触发录音行为 1 = AI 对话触发 ，2 = AI 畅聊触发，3 = AI 现场录音 |
| 0x96 | 3*n | Byte0-1: FC中心频率（小端序） Byte2: Gain增益值多个频率点依次拼接 | 上报自定义EQ配置变化<br>n为频率点数量（1-10） |

5.7   0x2A：查找耳机

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2A | Request | 1 | 2~5 | 2=开始查找左耳 3=停止查找左耳 4=开始查找右耳 5=停止查找右耳 |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2A | Response | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

5.8   0x2D：设备蓝牙名设置

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2D | Request | N | 字符串 | N < 32 |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2D | Response | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

5.9   0x32：空间音效开关设置

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x32 | Request | 1 | 0x00 或 0x01 | 0：关闭 1：打开 |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x32 | Response | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

5.10   0x33：1 拖 2 相关设置

0x33 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0x00 或 0x01 | 0=关， 1=开 |
| 0x03 | 6 | 手机的蓝牙地址，每个字节异 或上 0xAD 组成 | 与指定手机断开连接 |
| 0x05 | 6 | APP的本机经典蓝牙地址，每个字节异或上 0xAD 组成 | 告诉耳机当前APP连接的手机经典蓝牙地址 |

0x33 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |
| 0x03 | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |
| 0x05 | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

5.11   0x35：ANC 相关设置

0x35 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 |  | 降噪模式设置： 0x00：普通模式 0x01：降噪模式 0x02：通透模式 |
| 0x02 | 1 | 0~2 | 降噪深度设置： 0=降噪深 1=降噪中 2=降噪浅 |

0x35 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |
| 0x02 | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

5.12   0x29：提示音设置

0x29 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0~2 | 设置提示音的类型 0：英文 1：中文 2：tone |
| 0x02 | 1 | 0~15 | 设置提示音的音量 |

0x29 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0~1 | 0=成功，1=失败 |
| 0x02 | 1 | 0~1 |  |

5.13 0x02：高音质解码设置

高音质解码设置，开关LDAC

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | Request | 1 | 0~1 | 0=关，1=开 |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | Response | 1 | 0~1 | 0=成功，1=失败 |

5.14 0x03：开关ANC风噪检测功能

开关anc风噪检测功能

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | Request | 1 | 0~1 | 0=关，1=开 |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | Response | 1 | 0~1 | 0=成功，1=失败 |

5.15 0x36：AI录音开启关闭状态通知耳机

开关ai录音后通知耳机录音开启关闭状态

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x36 | Request | 1 | 0~1 | 0=关，1=开 |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x36 | Response | 1 | 0~1 | 0=成功，1=失败 |

5.16 0x37：自定义EQ设置

自定义EQ允许用户对10个固定频率点进行独立的增益调节。

支持的频率点（Hz）： 31, 62, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000

增益范围： -6dB 至 +6dB，步进1dB

增益值对照表：

| dB值 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送值 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07 | 0x08 | 0x09 | 0x0A | 0x0B | 0x0C |

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x37 | Request | N | TLV格式 | 设置自定义EQ参数 |

TLV格式定义：

| Cmd | Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x37 | 0x01 | 3n ¦ Byte0-1: FC中心频率（小端序，2字节） Byte2: Gain增益值（1字节） ¦ n为频率点数量（1-10） 多个频率点依次拼接 ¦注意事项： - FC中心频率必须从支持的10个频率中选择 - Gain取值范围：0x00 ~ 0x0C - Q值在固件中固定，不需要传输 - 所有多字节字段采用小端序 | Byte0-1: FC中心频率（小端序）<br>Byte2: Gain增益值<br>多个频率点依次拼接 | 返回自定义EQ配置<br>格式同0x37指令request<br>n为频率点数量 |

示例：

发送示例：设置3个频率点，1kHz设为+2dB，4kHz设为0dB，8kHz设为+5dB

Header: [Cmd=0x37|Type=Request|Frame=0|Len=0x0B]

Payload:

Type: 0x01

Length: 0x09 (3个频率点 × 3字节)

Value:

0xE8 0x03 0x08  // 1000Hz(0x03E8小端), Gain=0x08(+2dB)

0xA0 0x0F 0x06  // 4000Hz(0x0FA0小端), Gain=0x06(0dB)

0x40 0x1F 0x0B  // 8000Hz(0x1F40小端), Gain=0x0B(+5dB)

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x37 | Response | 1 | 0x00 或 0x01 | 0x00：成功 0x01：失败 |

6 配对

APP上可以配对耳机和充电仓的蓝牙。

配对过程如下：

在APP上扫描BLE设备，找到耳机后，直接去连接，手机上会弹出配对的提示框，用户点同意即可。

APP连接上耳机后，可以获取到充电仓的蓝牙地址，在后台扫描到仓的BLE后，发起仓的连接，手机上会弹出配对的提示框，用户点同意即可。