AB Mate 协议文档 - 蓝讯 V0.0.16

一、变更历史

表格

| 时间 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2024-8-2 | V0.0.1 | 初始版本 |
| 2024-9-9 | V0.0.3 | 1. 0x27 命令中，增加获取充电仓的蓝牙地址的功能2. 增加 5.12，支持提示音的设置 |
| 2024-9-11 | V0.0.4 | 1. 更新 5.7，查找耳机，收到开始的命令后，耳机持续响铃，收到停止命令后停止响铃2. 更新 5.5，增加获取查找耳机的状态3. 更新 5.6，增加上报查找耳机的状态4. 更新 5.12，增加设置提示音的音量5. 更新 5.5，增加获取提示音的音量 |
| 2024-9-12 | V0.0.5 | 1. 增加 5.13，支持设置高音质解码2. 更新 5.5，增加获取高音质解码的状态 |
| 2024-9-13 | V0.0.6 | 1. 更新 5.5，增加 0x1A 获取已连接设备的信息2. 更新 5.6，增加 0x1A 上报已连接设备的信息3. 增加 6，APP 配对的流程描述 |
| 2024-9-14 | V0.0.7 | 1. 去掉 5.8，设备蓝牙名设置 |
| 2024-10-11 | V0.0.8 | 1. 更新 5.10，增加断开设备的指令 |
| 2024-10-12 | V0.0.9 | 1. 更新 5.10，增加告诉耳机当前 APP 连接的手机的经典蓝牙地址 |
| 2024-10-15 | V0.0.10 | 1. 更新 5.5，增加获取耳机是否在仓的状态2. 更新 5.6，增加上报耳机是否在仓的状态 |
| 2025-02-20 | V0.0.11 | 1. 更新 5.5，增加获取 anc 风噪检测功能的状态2. 增加 5.14，支持开关 anc 风噪检测功能 |
| 2025-8-25 | V0.0.12 | 1. 更新 5.2 0x22：按键设置新增 AI 录音选项2. 更新 5.6 0x28：设备端上报设备信息3. 新增 0x1B 用户通过耳机触发录音 |
| 2025-9-25 | V0.0.13 | 1. 新增 5.15 0x36：AI 录音开启关闭状态通知耳机 |
| 2025-12-12 | V0.0.14 | 1. 新增 5.16 0x37：自定义 EQ 设置2. 更新 5.5 0x27：增加 Type 0x96 获取自定义 EQ 配置3. 更新 5.6 0x28：增加 Type 0x96 上报自定义 EQ 配置变化4. 查询 EQ 类型新增自定义 EQ type 0xA05. 新增 5.17 0x38：删除自定义 EQ |
| 2026-03-06 | V0.0.15 | 1. 增加协议加解密流程及描述 |
| 2026-04-24 | V0.0.15 | 1. 更新 5.2 0x22：按键设置新增 经典 / 低音增强 / 空间音效 切换 |
| 2026-06-1 | V0.0.16 | 1. 更新 5.18 0x39：取消本次自定义 EQ 暂存2. 更新 5.19 0x40：取消本次自定义 EQ 暂存3. 更新 5.5 0x27 命令中，增加获取耳机颜色的功能 |

二、文档目标

本协议定义了 APP 端和蓝牙耳机设备端之间的协议传输格式和规范，APP 端和设备端根据该协议文档进行开发对接。

三、字节序

文中所有多字节字段，如无特殊说明，传输时均采用小端格式。

四、指令整体格式

数据包由 Header（5 字节） + Payload（0~N 字节） 组成。

表格

| 组成部分 | 长度 |
| --- | --- |
| Header | 5 Byte |
| Payload | 0 ~ N Byte |

4.1 Header 字段详情

表格

| 字节位置 | 字段说明 |
| --- | --- |
| 第 0 字节 | Bit0~Bit3：Seq Num，序号 0~15 循环递增，用于丢包校验Bit4~Bit6：保留位，固定填 0Bit7：加密标识，0 = 不加密，1 = 加密 |
| 第 1 字节 | Cmd：命令码，应答指令需与请求指令 Cmd 保持一致 |
| 第 2 字节 | Cmd Type：命令类型0x01 = Request（请求）0x02 = Response（应答）0x03 = Notify（设备主动上报，无需回复） |
| 第 3 字节 | Bit0~Bit3：Frame Seq 当前帧序号 0~15Bit4~Bit7：Total Frame 总帧数，实际帧数 = 该值 + 1；无需拆包则整字节填 0 |
| 第 4 字节 | Frame Length：当前帧 Payload 数据长度 |

4.2 加密算法（AES256-CBC）

前置规则

  - 加密通信前必须先通过 0xFF 指令 交换随机数；断开重连需重新交换随机数、生成密钥。

  - 固定因子 K：75471D58FA4F1EE4B245AF40A0E7CD63，代码硬编码，不进行传输。

  - 随机数建议长度 16 Byte，最大不超过 32 Byte。

密钥生成逻辑

  - App 生成随机数 Random1，设备生成随机数 Random2。

  - 拼接：K + Random1 + Random2，进行 SHA256 哈希，得到 32 字节哈希结果。

  - AES Key：哈希结果 0~32 字节；IV：哈希结果 16~32 字节。

  - 加密算法：AES256-CBC，填充方式 PKCS#7；仅对 Payload 整体加密。

交互流程

  - 随机数交换：APP 发 0xFF 指令携带 Random1，设备生成 Random2。

  - 双方计算哈希、密钥、IV；设备加密 Random1+Random2 后连同 Random2 一起返回。

  - APP 解密校验数据，校验一致则进入加密通信；校验失败则断开连接。

五、TLV 数据格式

TLV = Type + Length + Value，多用于复杂指令的 Payload 域。

表格

| 字节位置 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 字节 | Type | 数据类型标识，1 字节 |
| 第 1 字节 | Length | Value 数据长度，1 字节 |
| 第 2 ~ N 字节 | Value | 实际数据内容 |

规则：若请求端使用 TLV 格式，应答 / 上报端必须同步使用 TLV，且 Type 保持一致；支持多组 TLV 拼接。

六、全局前置规则

设备连接成功后，必须优先发送 0x27 指令内 0xFF 子项获取 MTU，未执行该步骤设备会主动断开连接；获取 MTU 后再执行其他业务指令。

七、指令集详情

5.1 0x20 EQ 音效设置

请求（Request）

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 0x01 | 1 | 0~7 | 共 8 种固定音效 |

音效对应值： 0 = 经典、1 = 爵士、2 = 电子、3 = 流行、4 = 古典、5 = 摇滚、6 = 低音增强、7 = 高音增强

应答（Response）

由设备返回执行结果，文档未定义具体载荷。

5.2 0x22 按键设置（TLV 格式）

请求 Payload（TLV）

表格

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0~N | 左耳短按 |
| 0x02 | 1 | 0~N | 右耳短按 |
| 0x03 | 1 | 0~N | 左耳双击 |
| 0x04 | 1 | 0~N | 右耳双击 |
| 0x05 | 1 | 0~N | 左耳三击 |
| 0x06 | 1 | 0~N | 右耳三击 |
| 0x07 | 1 | 0~N | 左耳长按 |
| 0x08 | 1 | 0~N | 右耳长按 |

按键功能值定义

8 = 开关游戏模式 9 = 开关降噪 0x0C = AI 录音（对话录音） 0x0D = AI 录音（畅聊录音） 0x0E = AI 录音（现场录音） 0x0F = 经典 / 低音增强 / 空间音效 切换

应答 Payload（TLV）

表格

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01~0x08 | 1 | 0x00 / 0x01 | 0x00 = 成功，0x01 = 失败 |

5.3 0x24 设备恢复出厂设置

请求

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | 0x01 | 0 | 无 |

应答

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | 0x02 | 1 | 0x00/0x01 | 0 = 成功，1 = 失败 |

5.4 0x25 游戏模式设置

请求

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x25 | 0x01 | 1 | 0x00/0x01 | 0 = 普通模式，1 = 游戏模式 |

应答

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x25 | 0x02 | 1 | 0x00/0x01 | 0 = 成功，1 = 失败 |

5.5 0x27 获取设备信息（TLV 格式）

请求子 Type（所有 Length=0，无 Value）

表格

| Type | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 获取设备电量 |
| 0x02 | 获取固件版本 |
| 0x03 | 获取蓝牙名称 |
| 0x04 | 获取当前 EQ 配置（0xA0 = 自定义 EQ） |
| 0x05 | 获取按键配置 |
| 0x08 | 获取游戏模式状态 |
| 0x0A | 获取提示音信息 |
| 0x0C | 获取当前 ANC 模式 |
| 0x0D | 获取 TWS 支持状态 |
| 0x0E | 获取 TWS 连接状态 |
| 0x10 | 获取固件 CRC 值 |
| 0x16 | 获取当前连接左右耳 |
| 0x18 | 获取空间音效开关 |
| 0x19 | 获取一拖二开关 |
| 0x1A | 获取已连接设备信息 |
| 0x1B | 获取产品颜色 |
| 0x8F | 获取高音质解码状态 |
| 0x90 | 获取充电仓蓝牙地址 |
| 0x91 | 获取 ANC 降噪深度 |
| 0x92 | 获取左耳查找状态 |
| 0x93 | 获取右耳查找状态 |
| 0x94 | 获取耳机入仓状态 |
| 0x95 | 获取 ANC 风噪检测状态 |
| 0x96 | 获取自定义 EQ 配置 |
| 0xFD | 随机数相关 |
| 0xFE | 获取设备能力集 |
| 0xFF | 获取最大传输包长（MTU，连接必发） |

应答子 Type 定义

表格

| Type | Length | Value 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | N | Byte0 左耳电量、Byte1 右耳电量、Byte2 充电仓电量（0~100） |
| 0x02 | 4 | 固件版本 |
| 0x03 | N | 蓝牙名称字符串 |
| 0x04 | 1 | 当前 EQ 编号，0xA0 为自定义 EQ |
| 0x05 | TLV | 按键配置，同 0x22 请求格式 |
| 0x08 | 1 | 游戏模式状态 |
| 0x0A | 2 | Byte0 提示音类型；Byte1 提示音音量 |
| 0x0C | 1 | ANC 模式 0~2 |
| 0x0D | 1 | TWS 支持：0 = 不支持，1 = 支持 |
| 0x0E | 1 | TWS 连接：0 = 未连接，1 = 已连接 |
| 0x10 | 4 | 固件 CRC 值 |
| 0x16 | 1 | 0 = 左耳，1 = 右耳 |
| 0x18 | 1 | 空间音效：0 = 关，1 = 开 |
| 0x1A | N | 已连接手机信息（蓝牙地址异或 0xAD；解码：1=SBC、2=AAC、3=LDAC） |
| 0x1B | 1 | 产品颜色编码 0x00~0x0F |
| 0x8F | 1 | 高音质解码：0 = 关，1 = 开 |
| 0x90 | 6 | 充电仓蓝牙地址 |
| 0x91 | 1 | 降噪深度：0 = 深、1 = 中、2 = 浅 |
| 0x92 | 1 | 左耳查找：0 = 停止，1 = 查找中，0xFF = 未知 |
| 0x93 | 1 | 右耳查找：0 = 停止，1 = 查找中，0xFF = 未知 |
| 0x94 | 1 | 入仓状态：0 = 都不在仓、1 = 左耳在仓、2 = 右耳在仓、3 = 都在仓 |
| 0x95 | 1 | 风噪检测：0 = 关，1 = 开 |
| 0x96 | 3n | 自定义 EQ 配置（FC2 字节 + Gain1 字节循环） |
| 0xFF | 1 | 最大传输帧长 |

5.6 0x28 设备端主动上报信息（Notify）

Payload 为 TLV 格式，设备主动上报状态变化：

表格

| Type | Length | Value 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | N | 上报三端电量 |
| 0x04 | 1 | 上报当前 EQ |
| 0x08 | 1 | 上报游戏模式 |
| 0x0C | 1 | 上报 ANC 模式 |
| 0x0E | 1 | 上报 TWS 连接状态 |
| 0x16 | 1 | 上报当前连接左右耳 |
| 0x18 | 1 | 上报空间音效开关 |
| 0x19 | 1 | 上报一拖二开关 |
| 0x1A | N | 上报已连接设备信息 |
| 0x92/0x93 | 1 | 上报左右耳查找状态 |
| 0x94 | 1 | 上报耳机入仓状态 |
| 0x1B | 1 | 上报耳机触发录音行为 |
| 0x96 | 3n | 上报自定义 EQ 变更 |

5.7 0x2A 查找耳机

请求

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2A | 0x01 | 1 | 2~5 | 2 = 开始找左耳、3 = 停止左耳、4 = 开始找右耳、5 = 停止右耳 |

应答

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2A | 0x02 | 1 | 0x00 成功 / 0x01 失败 |

5.8 0x2D 设备蓝牙名设置

请求

Payload：字符串，长度＜32

应答

1 字节：0 = 成功，1 = 失败

5.9 0x32 空间音效开关

请求

表格

| Cmd | Cmd Type | Length | Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x32 | 0x01 | 1 | 0 关 / 1 开 |

应答：1 字节，0 成功 / 1 失败

5.10 0x33 一拖二相关设置（TLV）

请求 TLV

表格

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0/1 | 一拖二总开关 |
| 0x03 | 6 | 蓝牙地址（异或 0xAD） | 断开指定手机 |
| 0x05 | 6 | 蓝牙地址（异或 0xAD） | 上报本机经典蓝牙地址 |

应答 TLV：对应 Type 返回 0 成功 / 1 失败

5.11 0x35 ANC 降噪设置（TLV）

请求 TLV

表格

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0/1/2 | 0 普通、1 降噪、2 通透 |
| 0x02 | 1 | 0/1/2 | 0 深降噪、1 中降噪、2 浅降噪 |

应答 TLV：对应 Type 返回 0 成功 / 1 失败

5.12 0x29 提示音设置（TLV）

请求 TLV

表格

| Type | Length | Value | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 0~2 | 0 英文、1 中文、2tone |
| 0x02 | 1 | 0~15 | 提示音音量 |

应答 TLV：对应 Type 返回 0 成功 / 1 失败

5.13 0x02 高音质解码（LDAC）开关

请求：1 字节 0 关 / 1 开 应答：1 字节 0 成功 / 1 失败

5.14 0x03 ANC 风噪检测开关

请求：1 字节 0 关 / 1 开 应答：1 字节 0 成功 / 1 失败

5.15 0x36 AI 录音状态通知

请求：1 字节 0 关闭 / 1 开启 应答：1 字节 0 成功 / 1 失败

5.16 0x37 自定义 EQ 设置

固定参数

  - Q 值：0.707

  - 支持频率点 (Hz)：62、250、500、1000、2000、4000、8000、16000

  - 增益范围：-6dB ~ +6dB，步进 1dB

增益映射表

表格

| dB | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送值 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07 | 0x08 | 0x09 | 0x0A | 0x0B | 0x0C |

请求格式 Payload 为 TLV：Type=0x01，Value = 频率 (2 字节小端) + 增益 (1 字节)，多组频率点拼接。

应答：1 字节 0 成功 / 1 失败

5.17 0x38 删除自定义 EQ

请求：Payload=0x00 应答：1 字节 0 成功 / 1 失败

5.18 0xFF 获取随机数（加密握手）

请求

Payload：16 字节 APP 随机数 R1

应答（TLV）

表格

| Type | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 1 | 执行状态 |
| 0x01 | 16 | 设备随机数 R2 |
| 0x02 | N | 加密后的 R1+R2 |

八、APP 配对流程

- APP 扫描 BLE 设备，发现耳机设备后发起连接，用户确认系统配对弹窗。

- 连接耳机成功后，通过 0x27 指令获取充电仓蓝牙地址。

- APP 后台扫描充电仓 BLE 设备，根据地址发起连接，用户确认配对即可。

九、产品颜色对照表（0x27 0x1B 字段）

表格

| 取值 | 颜色描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | 白色（银白色、山茶白等） |
| 0x02 | 黑色（墨黑、沉思黑等） |
| 0x03 | 灰色（冷灰色、星光灰等） |
| 0x04 | 粉色 |
| 0x05 | 红色 |
| 0x06 | 橙色 |
| 0x07 | 黄色 |
| 0x08 | 绿色 |
| 0x09 | 青色 |
| 0x0A | 蓝色 |
| 0x0B | 紫色 |
| 0x0C | 金色 |
| 0x0D | 银色 |
| 0x0E | 棕色 |
| 0x0F~0xFF | 预留 |